# GUÍA RÁPIDA DE PROTOCOLOS DE EMERGENCIA FERROVIARIA

## COLOMBIA

### (Material de bolsillo para personal operativo)

────────────────────────────────────────────────────────────

ESTE DOCUMENTO DEBE ESTAR ACCESIBLE EN TODO MOMENTO DURANTE EL SERVICIO

────────────────────────────────────────────────────────────

## PROTOCOLO GENERAL: RAPCE

| Paso | Acción | Detalle |
| --- | --- | --- |
| **R** | RECONOCER | Identifique el tipo de emergencia y evalúe el riesgo |
| **A** | ALERTAR | Notifique al CCO + Línea 123 si hay víctimas |
| **P** | PROTEGER | Señalice y proteja la zona del incidente |
| **C** | CONTENER | Controle la situación SIN exponerse a riesgo |
| **E** | ESPERAR/EVACUAR | Aguarde organismos de socorro o inicie evacuación |

────────────────────────────────────────────────────────────

## NÚMEROS DE EMERGENCIA - COLOMBIA

| Servicio | Número |
| --- | --- |
| **Número Único de Emergencias (NUSE)** | **123** |
| Bomberos | **119** |
| Policía Nacional | **112** |
| Cruz Roja Colombiana | **132** |
| Defensa Civil | **144** |
| Tránsito y Transporte | **#767** |
| Emergencias Ambientales | **018000-916112** |
| Centro Control Operaciones (CCO) | _____________ |
| Supervisor de guardia | _____________ |
| CRUE departamental | _____________ |

────────────────────────────────────────────────────────────

## FORMATO DE REPORTE AL CCO / LÍNEA 123

"CCO / Línea 123, reporto EMERGENCIA FERROVIARIA"
1. QUÉ pasó: _________________________________
2. DÓNDE: Km ___, Corredor ___, Municipio ___,
   Departamento ___
   (GPS si disponible: Lat ___ Long ___)
3. CUÁNDO: Hora ___:___
4. MAGNITUD: ___ vagones/coches afectados
5. VÍCTIMAS: Sí/No - Estimación: ___
6. NECESIDADES: Ambulancias/Bomberos/MATPEL/Grúa
7. ACCESO: Cómo llegar al sitio _______________
8. RIESGOS adicionales: _______________________
"Solicito acuse de recibo"

────────────────────────────────────────────────────────────

## PROTOCOLOS POR TIPO DE EMERGENCIA

### DESCARRILAMIENTO

| # | Acción |
| --- | --- |
| 1 | Detener el tren (si en movimiento) |
| 2 | NO mover el tren después de detenerse |
| 3 | Evaluar daños desde posición segura |
| 4 | Reportar al CCO (km, corredor, vagones) |
| 5 | CCO detiene tráfico adyacente |
| 6 | Llamar Línea 123 si hay víctimas |
| 7 | Proteger zona: 800m en cada dirección |
| 8 | Esperar organismos de socorro |
| 9 | Notificar a Supertransporte/ANI |

────────────────────────────────────────────────────────────

### INCENDIO A BORDO

| # | Acción |
| --- | --- |
| 1 | Activar alarma de incendio |
| 2 | Detener tren EN ZONA ABIERTA (NUNCA en túnel!) |
| 3 | Reportar CCO + Bomberos (119) |
| 4 | Si controlable: usar extintores (base del fuego) |
| 5 | Si NO controlable: EVACUAR por lado opuesto al fuego |
| 6 | Solicitar desconexión eléctrica al CCO |
| 7 | Alejar pasajeros mínimo 100m del tren |
| 8 | Conteo de pasajeros evacuados |

────────────────────────────────────────────────────────────

### DESLIZAMIENTO DE TIERRA SOBRE LA VÍA

| # | Acción | IMPORTANTE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Detenerse INMEDIATAMENTE | NO cruzar! |
| 2 | Evaluar riesgo de nuevo deslizamiento | Observar ladera |
| 3 | Si hay riesgo: retroceder (con autorización CCO) |  |
| 4 | Reportar al CCO: ubicación y magnitud |  |
| 5 | CCO notifica a INVÍAS/ANI | Evaluación geotécnica |
| 6 | Mantener pasajeros informados |  |
| 7 | NO descender en zona de ladera inestable |  |

────────────────────────────────────────────────────────────

### COLISIÓN EN PASO A NIVEL

| # | Acción |
| --- | --- |
| 1 | Aplicar freno de emergencia |
| 2 | Sonar bocina continuamente |
| 3 | Protegerse del impacto |
| 4 | Post-impacto: evaluar su propia condición |
| 5 | Reportar al CCO + Línea 123 |
| 6 | Descender SOLO si es seguro |
| 7 | Primeros auxilios si la víctima tiene signos de vida |
| 8 | NO mover a la víctima (posible lesión columna) |
| 9 | Proteger escena para Policía/CTI |
| 10 | Buscar apoyo emocional post-evento |

────────────────────────────────────────────────────────────

### DERRAME DE MATERIAL PELIGROSO (MATPEL)

| # | Acción | IMPORTANTE |
| --- | --- | --- |
| 1 | RETIRARSE inmediatamente | A FAVOR del viento |
| 2 | NO intentar sellar fugas | NUNCA |
| 3 | NO caminar sobre derrames | NUNCA |
| 4 | Identificar material (placa, número UN) | Desde distancia |
| 5 | Reportar al CCO + 123 | Material + cantidad + viento |
| 6 | Alertar a comunidades cercanas | Si hay riesgo |
| 7 | Restringir acceso mín. 300m |  |
| 8 | Esperar equipo MATPEL (Bomberos especializados) |  |

Distancias mínimas:

• Gases tóxicos: 800m (día) / 3,200m (noche)

• Líquidos inflamables: 300m

• Explosivos: 1,600m

────────────────────────────────────────────────────────────

### AMENAZA DE BOMBA / ORDEN PÚBLICO

| # | Acción | IMPORTANTE |
| --- | --- | --- |
| 1 | NO TOCAR el objeto sospechoso | Nunca |
| 2 | NO usar radio/celular cerca | Puede detonar |
| 3 | Alejarse mín. 300m |  |
| 4 | Reportar al CCO desde distancia segura |  |
| 5 | CCO llama a 123 → Policía Nacional (Antiexplosivos) |  |
| 6 | Evacuar pasajeros en dirección opuesta |  |
| 7 | NO regresar hasta orden de autoridad |  |

────────────────────────────────────────────────────────────

### ELECTROCUCIÓN / SISTEMA ELÉCTRICO

| # | Acción | PELIGRO MORTAL |
| --- | --- | --- |
| 1 | NO TOCAR cables caídos ni a la víctima en contacto | 1,500V DC (Metro) / 25,000V AC |
| 2 | Alejarse mínimo 3 metros | Tensión de paso |
| 3 | Reportar al CCO: URGENTE desconexión |  |
| 4 | NO permitir descenso de pasajeros |  |
| 5 | Esperar confirmación de DESENERGIZACIÓN |  |
| 6 | Solo entonces atender a la víctima |  |

────────────────────────────────────────────────────────────

## EVACUACIÓN - DECISIÓN RÁPIDA

¿HAY PELIGRO INMINENTE?
(incendio, explosión, inundación, gas tóxico, ladera inestable)
          │
    ┌─────┴─────┐
    │ SÍ        │ NO
    │           │
    ▼           ▼
 EVACUAR     ¿Está en zona segura?
 AHORA       (no túnel, no puente, no ladera,
             no catenaria dañada)
                  │
            ┌─────┴─────┐
            │ SÍ        │ NO
            ▼           ▼
      Esperar       Contactar CCO
      instrucciones  para evaluar

### Prioridad de evacuación:

Personas con movilidad reducida

Niños y adultos mayores

Mujeres embarazadas

Heridos que puedan moverse

Resto de pasajeros

────────────────────────────────────────────────────────────

## TRIAGE RÁPIDO (START)

| Color | Condición | Acción |
| --- | --- | --- |
| **NEGRO** | Sin respiración (tras abrir vía aérea) | Fallecido |
| **ROJO** | No camina + FR>30 o sin pulso radial o inconsciente | Inmediato |
| **AMARILLO** | No camina + respira + pulso + consciente | Urgente |
| **VERDE** | Camina por sí mismo | Menor |

Regla: Si CAMINA → VERDE. Si NO camina → evaluar respiración → circulación → conciencia.

────────────────────────────────────────────────────────────

## COORDINACIÓN INSTITUCIONAL COLOMBIA

YO (primer respondedor)
    │
    ├──→ CCO del operador
    │
    ├──→ Línea 123 (despacha todo)
    │         │
    │         ├── Bomberos (119)
    │         ├── Ambulancia (CRUE)
    │         ├── Policía (112)
    │         └── Defensa Civil (144)
    │
    └──→ Mi supervisor directo

────────────────────────────────────────────────────────────

## CHECKLIST POST-EMERGENCIA

• [ ] Todas las personas contabilizadas

• [ ] Zona asegurada y señalizada

• [ ] CCO informado del estado actual

• [ ] Organismos de socorro en sitio

• [ ] Heridos evacuados a hospital (CRUE coordinó)

• [ ] Evidencia preservada (Policía/CTI/Supertransporte)

• [ ] Informe inicial redactado

• [ ] Bienestar del personal propio verificado

• [ ] Supertransporte/ANI notificados

• [ ] ARL notificada (si hay personal propio afectado)

• [ ] Comunidades cercanas informadas

────────────────────────────────────────────────────────────

## MIS DATOS PERSONALES

| Dato | Información |
| --- | --- |
| Mi identificación operativa | _________________ |
| Mi base/estación | _________________ |
| Mi supervisor directo | _________________ |
| Corredor asignado | _________________ |
| Frecuencia radio principal | _________________ |
| Frecuencia radio emergencia | _________________ |
| ARL a la que estoy afiliado | _________________ |
| EPS a la que estoy afiliado | _________________ |
| Mi tipo de sangre (RH) | _________________ |
| Contacto de emergencia personal | _________________ |

────────────────────────────────────────────────────────────

Guía Rápida v2.0 - Colombia | Julio 2026

Imprimir en formato de bolsillo plastificado para uso en campo